- ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1	Identifikátor výrobku:	Fixinela

Číslo CAS: 	Neuvádí se - směs.

Číslo ES (EINECS):	Neuvádí se - směs.

Registrační číslo REACH:	Neuvádí se - směs.

UFI:	UK20-60MC-N00V-PD1G.

Další názvy směsi:	Neuvádí se.

1.2	Určená použití směsi:	Prostředek k čištění van, umyvadel, WC mís, baterií a k odstraňování vodního kamene.

Nedoporučená použití směsi:	Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi a s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte na hliníkové povrchy.

1.3	Údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

- Identifikace výrobce:	TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava

Místo podnikání nebo sídlo:	Bulharská 40, 917 02 Trnava, Slovenská republika

Identifikační číslo:	31434193

Telefon/fax:	+421 335 901 111

E-mail:	technicky@tatrachema.sk

WWW stránky:	www.tatrachema.com

1.3.2	Identifikace distributora:	TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín

Místo podnikání nebo sídlo:	Brněnská 48/3883, 695 01 Hodonín

Identifikační číslo:	60733713

Telefon:	+420 518 624 518

Fax:	+420 518 624 521

E-mail:	tatrachema@tatrachema.cz

WWW stránky:	www.tatrachema.com

Kontakt na zpracovatele bezpečnostního listu: +420 518 624 518, tatrachema@tatrachema.cz

1.5	Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. (24 h/den): 224 915 402, 224 919 293.

- ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

  - Klasifikace směsi podle nařízení 1272/2008 (ES) (CLP):

Dráždivý pro kůži 2 (Skin Irrit. 2), H315 Dráždí kůži.

Vážné podráždění očí 2 (Eye Irrit. 2), H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání směsi: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání směsi: Výrobek je závadnou látkou pro vodní prostředí, může vyvolat nepříznivé účinky na vodní organismy.

  - Prvky označení na obalu:

Identifikátor výrobku: Fixinela.

Výstražný symbol GHS: GHS07

Signální slovo: Varování.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004, o detergentech, uváděné v označení na obalu:

5 - 15 % kyselina fosforečná, méně než 5 % aniontový tenzid, barvivo.

Další informace uvedené na obalu výrobku:

Údaje o osobě odpovědné za uvedení výrobku na trh. Návod k použití.

UFI: UK20-60MC-N00V-PD1G.

  - Další nebezpečnost: Směs neobsahuje látky uvedené v příloze XIV nařízení REACH (SVHC). Neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB. Neobsahuje látky vyvolávající narušení endokrinní činnosti.

  - Možné nesprávné použití: Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Nevystavujte se účinkům směsi.

- ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

  - Složení výrobku: Směs kyseliny fosforečné, aniontového tenzidu, barviva a vody.

  - Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

| Číslo ES Číslo CAS Registrační číslo dle ES č. 1907/2006 | Chemický název látky | Obsah [% hm.] | Klasifikace CLP* | H věty** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 231-633-2 7664-38-2 01-2119485924-24-xxxx | kyselina fosforečná*** | < 15 | Korozivní pro kovy kat. 1 (Met. Corr. 1) Akutní toxicita kat. 4 orální (Acute Tox. 4) Žíravé pro kůži kat. 1B (Skin Corr. 1B) Specifické koncentrační limity: Skin Corr. 1B, H314: c ≥ 25 % Eye Irrit. 2, H319: 10 % ≤ c < 25 % Skin Irrit. 2, H315: 10 % ≤ c < 25 % | H290 H302 H314 |
| 500-234-8 68891-38-3 01-2119488639-16-xxxx | alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli (alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts) | < 3 | Dráždivý pro kůži 2 (Skin Irrit. 2) Vážné poškození očí 1 (Eye Dam.1) Chronická toxicita pro vodní prostředí 3 (Aquatic Chronic 3) Specifické koncentrační limity: Eye Irrit. 2, H319: 5 % ≤ c < 10 % Eye Dam. 1, H318: c ≥ 10 % | H315 H318 H412 |
| 200-001-8 50-00-0 01-2119488953-20-xxxx | formaldehyd*** | < 0,005 | Akutní toxicita 3 (Accute Tox. 3) (orální, inhalační, dermální) Žíravý pro kůži 1B (Skin Corr. 1B) Senzibilizace kůže 1 (Skin Sens. 1) Karcinogenní 1B (Carc. 1B) Mutagenní 2 (Muta. 2) Specifické koncentrační limity: Skin Corr. 1B, H314: c ≥ 25 % Skin Irrit.2, H315: 5 % ≤ c < 25 % Eye Irrit.2, H319: 5 % ≤ c < 25 % Skin Sens, 1, H317: c ≥ 0,2 % STOT SE 3, H335: c ≥ 5 % | H301 H311 H314 H317 H331 H341 H350 |

*)	CLP = Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008

**)	úplné znění H-vět je uvedeno v oddílu 16

***)	látky, které mají přidělen PEL v NV č. 361/2007 Sb., v platném znění

- ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

  - Popis první pomoci

    - Všeobecné pokyny: Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Předložte obal, označení nebo tento bezpečnostní list. Postiženému nepodávejte nic ústy, pokud je v bezvědomí nebo má-li křeče. Pokud postižený nedýchá, zahajte dýchání z úst do úst.

    - Při nadýchání: Postiženého přeneste na čerstvý vzduch, vypláchněte ústní dutinu a nos vodou, zajistěte teplo a klid. Vyhledejte lékařskou pomoc.

    - Při styku s kůží: Znečištěný oděv ihned vysvlečte, zasaženou kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc.

    - Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou, oční víčka držte otevřená. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování po dobu alespoň 15 minut. Pokud přetrvává podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc.

    - Při požití: Vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte cca 0,2 - 0,4 l vody, nevyvolávejte zvracení. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

  - Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Další informace viz oddíl 11.

  - Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Symptomatické ošetření. Nejsou dostupné žádné další informace.

- ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

  - Hasiva:

    - Hasicí prostředky přizpůsobte okolí - vodní mlha, prášek, pěna, CO2.

    - Nevhodná hasiva: Vodní tryska.

  - Zvláštní nebezpečnost vyplývající ze směsi: Produkty tepelného rozkladu (oxidy fosforu, oxidy síry, NOx, CO, CO2, saze) a aerosoly s obsahem kyseliny fosforečné mohou při vdechování vážně poškodit zdraví.

  - Pokyny pro hasiče: Používejte úplný ochranný oděv a dýchací přístroj.

  - Další informace: Vodu použitou k hašení nevypouštějte do kanalizace. Uzavřené nádoby v blízkosti požáru chlaďte vodou. Ohněm zničené věci a kontaminovanou hasicí vodu je nutno odstranit a zneškodnit.

- ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

  - Opatření pro ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Používejte ochranné prostředky podle oddílu 8, osobám bez ochranných prostředků zamezte přístup. Zabraňte vzniku aerosolu, zajistěte větrání zasaženého prostoru.

  - Opatření pro ochranu životního prostředí: Zamezte havarijnímu úniku výrobku do půdy, podzemních nebo povrchových vod a kanalizace.

  - Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Uniklý výrobek přečerpejte nebo posbírejte lopatkou do náhradních obalů a předejte k odstranění podle oddílu 13. Zbytky spláchněte velkým množstvím vody do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod nebo zasypte vhodným sorbentem (sorbenty pro agresivní kapaliny, univerzální sorbenty, písek). Použitý sorbent uložte do označeného uzavíratelného plastového obalu a předejte k odstranění podle oddílu 13. Znečištěné předměty omyjte vodou. Zajistěte sanaci kontaminované zeminy.

  - Odkaz na jiné oddíly: 1. Kontakty pro případ nehody. 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky. 13. Pokyny pro odstraňování.

- ODDÍL 7: Zacházení a skladování

  - Opatření pro bezpečné zacházení: Používejte pouze podle návodu na obalu výrobku. Výrobek nepoužívejte společně s jinými čisticími prostředky obsahujícími aktivní chlór (chlornany), nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Nepoužívejte na hliníkové povrchy. Dodržujte základní pravidla pro práci s chemikáliemi a předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zamezte kontaktu s očima a kůží, nevdechujte aerosol. Používejte osobní ochranné prostředky podle oddílu 8. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte, po práci a před přestávkou si umyjte ruce.

  - Podmínky bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: Výrobek skladujte v těsně uzavřených obalech v suchých větraných místnostech při teplotách 5 - 30 °C. Chraňte před mrazem, sálavým teplem a přímým slunečním zářením. Neskladujte společně s alkalickými látkami a směsmi. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

  - Specifické konečné/specifická konečná použití: Prostředek na čištění van, umyvadel, WC mís, baterií a odstraňování vodního kamene. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.

- ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

  - Kontrolní parametry:

kyselina fosforečná (CAS 7664-38-2)

přípustný expoziční limit (PEL):	1 mg/m3

nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním prostředí (NPK-P): 	2 mg/m3

úrovně, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL):

pracovníci, akutní účinky, inhalačně:	2,0 mg/m3

pracovníci, dlouhodobá expozice, lokální účinky, inhalačně:	1,0 mg/kg

pracovníci, dlouhodobá expozice, systémové účinky, inhalačně:	10,7 mg/kg

spotřebitelé, dlouhodobá expozice, lokální účinky, inhalačně: 	0,36 mg/m3

spotřebitelé, dlouhodobá expozice, systémové účinky, inhalačně:	4,57 mg/m3

spotřebitelé, dlouhodobá expozice, systémové účinky, dermálně:	0,1 mg/kg tělesné hmotnosti na den

alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli (CAS 68891-38-3)

úrovně, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL):

pracovníci, dlouhodobá expozice, lokální účinky, dermálně:	2750 mg/kg tělesné hmotnosti na den

pracovníci, chronické účinky lokální, dermálně: 	0,132 mg/cm2

pracovníci, dlouhodobá expozice, lokální účinky, inhalačně:	175 mg/kg

spotřebitelé, dlouhodobá expozice, lokální účinky, dermálně:	1650 mg/kg tělesné hmotnosti na den

spotřebitelé, chronické účinky lokální, dermálně: 	0,079 mg/cm2

spotřebitelé, dlouhodobá expozice, lokální účinky, inhalačně: 	52 mg/m3

spotřebitelé, dlouhodobá expozice, lokální účinky, orálně: 	15 mg/kg tělesné hmotnosti na den

odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC):

sladká voda: 0,24 mg/l

mořská voda: 0,024 mg/l

voda, občasný únik: 0,071 mg/l

sediment sladká voda: 0,917 mg/kg

sediment mořská voda: 0,092 mg/kg

mikroorganismy v ČOV: 10 g/l

půda: 7,5 mg/kg sušiny.

  - Omezování expozice:

Vhodné technické kontroly: Viz oddíl 7. Dodržujte běžné bezpečnostní zásady pro práci s chemikáliemi. Zamezte kontaktu s očima a kůží. Zajistěte dostatečné větrání pracoviště. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před přestávkou a po ukončení práce si umyjte ruce vodou a mýdlem.

    - Ochrana dýchacích cest: Při běžné práci není nutná. Při vzniku aerosolu zajistěte dobré větrání pracoviště, v případě potřeby použijte ochrannou masku s filtrem typu P nebo s kombinovaným filtrem proti kyselým plynům a parám typu EP.

    - Ochrana rukou: Ochranné rukavice pryžové.

    - Ochrana očí a obličeje: Při běžném použití není nutná, při rozstřikování uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít.

    - Ochrana kůže: Pracovní oděv.

  - Omezování expozice životního prostředí: Zamezte havarijnímu úniku výrobku do podzemních nebo povrchových vod a kanalizace. Odpadní vodu po čištění vypouštějte pouze do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod.

- ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

  - Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:

Skupenství (při 20°C):	kapalina

Barva	červená

Zápach (vůně):	po surovinách

Hodnota pH (při 20°C):	nestanoveno

Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):	nestanoveno

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):	nestanoveno

Bod vzplanutí (°C):	nestanoveno

Hořlavost:	nestanoveno

Teplota vznícení (°C):	nestanoveno

Samovznícení:	nestanoveno

Meze výbušnosti:

dolní mez (% obj.):	nestanoveno

horní mez (% obj.):	nestanoveno

Oxidační vlastnosti:	nestanoveno

Tenze par (při 20°C):	nestanoveno

Hustota (při 20°C):	1,03 g.cm-3

Rozpustnost (při 20°C):

ve vodě:	dobře rozpustný

v jiných rozpouštědlech:	nestanoveno

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	nestanoveno

Viskozita:	nestanoveno

  - Další informace: Neuvádí se.

- ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

  - Reaktivita: Kyselá směs může intenzivně reagovat s alkalickými látkami za vývoje tepla. Může korodovat některé kovy (hliník, zinek, cín a jejich slitiny).

  - Chemická stabilita: Při dodržování doporučených pokynů pro skladování, manipulaci a používání je výrobek stálý.

  - Možnost nebezpečných reakcí: Kyselá směs může intenzivně reagovat s alkalickými látkami za vývoje tepla. Může reagovat s některými kovy (hliník, zinek, cín a jejich slitiny) za vzniku extrémně hořlavého plynu vodíku, který tvoří se vzduchem výbušnou směs.

  - Podmínky, kterým je třeba zabránit: Teploty pod 5 °C a nad 30 °C, sálavé teplo, přímé sluneční záření. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór (chlornany). Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.

  - Neslučitelné materiály: Alkalické látky a směsi, prostředky obsahující aktivní chlor. Nepoužívejte na hliníkové předměty a povrchy.

  - Nebezpečné produkty rozkladu: Viz bod 10.3. Při požáru viz oddíl 5.

- ODDÍL 11: Toxikologické informace

  - Informace o toxikologických účincích:

    - Akutní toxicita: Směs nebyla zkoušena. Podle klasifikačních kritérií směs není klasifikována jako toxická.

Toxikologické účinky složek:

kyselina fosforečná (CAS 7664-38-2):

LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): 	údaje nejsou dostupné

LC50, inhalačně, králík, (mg.m-3):	údaje nejsou dostupné

LD50, dermálně, králík (mg.kg-1):	2740

alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli (CAS 68891-38-3):

LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):	2870	(OECD 401)

LD50, dermálně, králík (mg.kg-1):	> 2000	(OECD402)

NOAEL, orálně, potkan, (mg. kg-1.d-1):	> 225	(OECD 408)

    - Toxicita – opakované dávky:

alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli (CAS 68891-38-3)

NOAEL, orálně, potkan, (mg.kg-1 tělesné hmotnosti na den):	300	(OECD 408)

NOAEL, dermálně, myš (mg.kg-1 tělesné hmotnosti na den):	195

    - Žíravost/dráždivost pro kůži: Směs je dráždivá pro kůži.

    - Vážné poškození očí/podráždění očí: Směs způsobuje vážné podráždění očí.

    - Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: Neobsahuje látky klasifikované jako senzibilizující.

    - Mutagenita v zárodečných buňkách: Neobsahuje látky klasifikované jako mutagenní.

    - Karcinogenita: Neobsahuje látky klasifikované jako karcinogenní.

    - Toxicita pro reprodukci: Neobsahuje látky klasifikované jako toxické pro reprodukci.

    - Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: Neobsahuje látky klasifikované jako toxické pro cílové orgány.

    - Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice: Neobsahuje látky klasifikované jako toxické pro cílové orgány.

    - Nebezpečnost při vdechnutí: Neobsahuje látky klasifikované jako toxické při vdechnutí.

    - Informace o pravděpodobných cestách expozice: Kontakt s kůží, vniknutí do oka, požití.

  - Informace o další nebezpečnosti:

    - Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému: Směs neobsahuje látky vyvolávající narušení endokrinní činnosti.

- ODDÍL 12: Ekologické informace

  - Toxicita: Směs nebyla zkoušena. Podle klasifikačních kritérií směs není klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí.

Toxicita složek:

kyselina fosforečná (CAS 7664-38-2):

LC50, 96 hod., ryba Lepomis macrochirus (mg.l-1):	3 - 3,25

EC50, 48 hodin, Daphnia magna (mg.l-1):	> 100  (OECD 202)

EC50, 72 h, řasy Desmodesmus subspicatus (mg.l-1): 	> 100  (OECD 201)

NOEC, 72 h, řasy Desmodesmus subspicatus (mg.l-1): 	100  (OECD 201)

EC50, bakterie (aktivovaný kal), 3 h (mg.l-1): 	> 1000  (OECD 209)

alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli (CAS 68891-38-3):

LC50, 96 h, ryby (mg.l-1):	7,1	(OECD 203)

EC50, 48 h, Daphnia magna (mg.l-1): 	7,4	(OECD 202)

EC50, 72 h, řasa Scenedesmus subspicatus (mg.l-1): 	27,7	(OECD 201)

chronická toxicita

NOEC, 28 d, ryba Oncorhynchus mykiss (mg.l-1):	0,14	(OECD 215)

NOEC, 21 d, Daphnia magna (mg.l-1): 	0,27	(OECD 211)

NOEC 72 h, řasa Scenedesmus subspicatus (mg.l-1): 	0,95	(OECD 201)

  - Persistence a rozložitelnost: Konečná biologická rozložitelnost povrchově aktivních látek obsažených ve směsi je v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 v platném znění. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici u výrobce povrchově aktivních látek. Na kyselinu fosforečnou nelze biologickou rozložitelnost aplikovat.

  - Bioakumulační potenciál: Nestanoveno.

  - Mobilita v půdě: Nestanoveno.

  - Výsledky posouzení PBT a vPvB: Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

  - Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému: Směs neobsahuje látky vyvolávající narušení endokrinní činnosti.

  - Jiné nepříznivé účinky: Směs je závadnou látkou pro vodní prostředí. Odpadní vodu po čištění vypouštějte pouze do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod.

- ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

  - Metody nakládání s odpady

    - Způsoby odstraňování výrobku: Zbytky výrobku předat do sběrného místa nebezpečných odpadů nebo oprávněné osobě. Odpad lze termicky odstranit ve spalovně nebezpečných odpadů.

Navrhovaný název a kód odpadu:

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky (N)

    - Způsoby odstraňování obalu: Po vyprázdnění a důkladném vypláchnutí plastového obalu vodou předat do sběrného místa komunálních odpadů nebo oprávněné osobě k využití.

Navrhovaný název a kód odpadu:

15 01 02 Plastové obaly (O)

Obaly se zbytky výrobku předat do sběrného místa nebezpečných odpadů nebo oprávněné osobě. Odpad lze termicky odstranit ve spalovně nebezpečných odpadů.

Navrhovaný název a kód odpadu:

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (N)

  - Další údaje: S odpady nakládejte v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Při práci s odpady používejte ochranné prostředky podle oddílu 8.

- ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Výrobek není nebezpečným zbožím dle mezinárodních přepravních předpisů (ADR/RID, IMDG, IATA).

- ODDÍL 15: Informace o předpisech

  - Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Nařízení Komise (EÚ) č. 453/2010, kterým se mění a doplňuje EP a Rady (ES) č. 1907/2006

Nařízení Komise (EÚ) č. 830/2015, kterým se mění a doplňuje EP a Rady (ES) č. 1907/2006

Nařízení Komise (EÚ) č. 878/2020, kterým se mění a doplňuje EP a Rady (ES) č. 1907/2006

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008

Nařízení Komise (ES) č. 790/2009, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008

Nařízení Komise (EÚ) č. 286/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008

Nařízení Komise (EÚ) č. 618/2012, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008

Nařízení Komise (EÚ) č. 487/2013, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008

Nařízení Komise (EÚ) č. 758/2013, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech, v platném znění

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, včetně prováděcích předpisů

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně prováděcích předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů.

  - Posouzení chemické bezpečnosti: Bylo provedeno pro složku alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli.

- ODDÍL 16: Další informace

  - H věty použité v dokumentu:

H290 Může být korozivní pro kovy.

H301 Toxický při požití.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H311 Toxický při styku s kůží.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H331 Toxický při vdechování.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H341 Podezření na genetické poškození.

H350 Může vyvolat rakovinu.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  - Použité zkratky

ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

CAS-číslo, název: číslo, název uvedené v seznamu Chemical Abstracts Service

CLP: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008

EC50: střední účinná koncentrace látky, která způsobí úhyn nebo imobilizaci 50 % testovacích organismů

ES: Evropské společenství

IATA: (International Air Transport Association) - Mezinárodní asociace leteckých dopravců

IMDG: (International Maritime Dangerous Goods) - podmínky přepravy nebezpečných věcí po moři

LC50: koncentrace látky, která způsobí úhyn 50 % testovaných jedinců ve zvoleném časovém úseku

LD50: dávka látky podané testovaným jedincům, která způsobí úhyn 50 % testovaných jedinců

NOEC: nejvyšší koncentrace testovaného vzorku, při které nejsou pozorovány účinky na testovaný organismus

NOAEL: nejvyšší dávka nebo expoziční koncentrace látky, při které není pozorován žádný statisticky významný nepříznivý účinek na organismus v porovnání s kontrolní skupinou

NPK-P: nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší pracovišť, krátkodobý limit, platný v ČR

PEL: přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 h), platný v ČR

PBT: látka perzistentní, bioakumulativní a toxická

REACH: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

RID: Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečných věcí

SVHC: látky vzbuzující velmi velké obavy

UFI: jednoznačný identifikátor složení

vPvB: látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní.

  - Doporučení: Před použitím si přečtěte pokyny uvedené na obalu výrobku. Osoby nakládající s výrobkem seznamte s obsahem bezpečnostního listu.

  - Změny při revizi bezpečnostního listu:

Byla provedena všeobecná aktualizace údajů. Podstatně byly změněny oddíly:

1.	doplněn kód UFI

2.	změna klasifikace z Eye Dam. 1 na Eye Irrit. 2, doplněny údaje o další nebezpečnosti, aktualizovány údaje pro označení směsi na obalu

3.	doplněny specifické koncentrační limity složek směsi

4.	aktualizovány pokyny pro první pomoc

8.	aktualizovány údaje o PNEC a DNEL složek směsi

11.	aktualizovány údaje o toxicitě a jiných vlastnostech složek směsi

12.	aktualizovány údaje o ekotoxicitě a jiných vlastnostech složek směsi

15.	aktualizován seznam právních předpisů

16.	aktualizován seznam H-vět použitých v dokumentu, aktualizován seznam zkratek použitých v dokumentu, aktualizován bod 16.7. Prohlášení.

  - Další informace o výrobku: K výrobku je zpracován a na stránkách www.tatrachema.com je k dispozici Datový list složek podle bodu C a D Přílohy č. VII Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004, o detergentech.

  - Zdroj údajů použitý při sestavování listu: Bezpečnostní list výrobce TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava, Slovenská republika, tel. +421 335 901 111. Bezpečnostní listy složek směsi. http://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.

  - Prohlášení: Tento bezpečnostní list byl sestaven podle přílohy II Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 878/2020 na základě klasifikace směsi podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Výrobek nesmí být používán k jiným účelům, než ke kterým je určen výrobcem. Výrobce nenese zodpovědnost za případy, kdy byl výrobek nesprávně použit.